# Templates metodológicos — AiA

Abaixo seguem os 10 modelos preenchíveis, em português, organizados separadamente. Cada modelo contém: título, objetivo, quando usar, estrutura detalhada (seções e subseções), campos preenchíveis sugeridos, anexos esperados e observações práticas para auditoria. Os modelos baseiam‑se na metodologia e requisitos presentes na documentação carregada (Protocolos Isometric e módulo Biochar, PDD e estudo de ACV) e citam trechos relevantes onde aplicável para orientar conteúdo e evidências exigidas.

1) MRV Plan (Plano de Monitoramento, Relato e Verificação)

- Título

Plano MRV — [Nome do Projeto] / Versão / Data

- Objetivo

Definir métodos, frequências, responsabilidades e evidências para quantificar remoções e emissões associadas à produção, armazenamento e aplicação do biochar, e para demonstrar conformidade com o protocolo selecionado.

- Quando usar

Antes do início operacional e atualizado anualmente ou sempre que houver alteração de processo, rotina de medição, ou fontes de emissão/removal.

- Estrutura detalhada

1. Sumário executivo

2. Escopo e período de monitoramento

2.1. Período de reporte (ex.: 01/01 — 31/12)

2.2. Limites operacionais e geográficos

3. Parâmetros monitorados (tabela)

3.1. Produção de biochar (kg por lote/mês) — método/instrumento

3.2. Rendimento (kg biochar / kg biomassa úmida/seca)

3.3. Temperatura do processo, tempos de residência (logs de forno)

3.4. Emissões stack/processo (NOx, partículas), se aplicável

3.5. Gases fugitivos (CH4, CO) — método de detecção

3.6. Quantidade aplicada/colocada em solo (kg), local receptor

3.7. Outros (consumo energético, transporte, perdas)

4. Métodos e instrumentos

4.1. Descrição dos equipamentos (balanças, termopares, analisadores)

4.2. Calibração: frequência e responsáveis

4.3. Procedimentos de amostragem e analítica (referência a ISO 17025 para análises)

5. Frequência de monitoramento e agregação (por lote, diário, mensal, anual)

6. Fluxo de dados e sistema dMRV

6.1. Registo local (logbooks), upload e validação

6.2. Separação de funções (operador vs. supervisor) — minimização de conflito de interesse

7. Metodologia de quantificação de remoções (equações / fatores aplicados; referência a metodologia escolhida)

8. Gestão de incerteza, verificação e QA/QC

9. Anexos (tabelas de exemplo, formatos de relatório)

- Campos preenchíveis sugeridos

Projeto, Período, Responsável MRV, Contacto, Parâmetro, Unidade, Método, Instrumento (marca/modelo), Incerteza estimada, Frequência, Local de medição, Formato do registo, Referência normativa/metodológica.

- Anexos esperados

- Lista de instrumentos com certificados de calibração

- Exemplos de logbooks e exportes do dMRV

- Relatórios de laboratório (ISO 17025)

- Registos de manutenção

- Cálculos de quantificação (planilha) e PDD / metodologia adotada

- Observações práticas para auditoria

- Apresentar cadência de amostras/leituras conforme o MRV Plan.

- Mostrar evidências de separação de funções (assinaturas, aprovações).

- Disponibilizar exportes eletrónicos (timestamped) do dMRV, logs brutos e relatórios de calibração.

2) Biochar Characterization Annex (Anexo de Caracterização do Biochar)

- Título

Anexo de Caracterização Físico‑Química — Lote [ID] / Data de amostragem

- Objetivo

Documentar parâmetros de qualidade do biochar exigidos para creditação e para avaliação de durabilidade/permanência e segurança ambiental.

- Quando usar

Para cada lote de produção (conforme critérios do protocolo) e para lotes de verificação periódica (ex.: todo lote para Método A; a cada 10º lote para Método B)

- Estrutura detalhada

1. Identificação do lote (ID, data/hora, unidade de produção)

2. Feedstock e pré‑tratamento (origem, umidade, tamanho)

3. Condições de pirólise (temperatura média, duração, H/C e O/C indicadores)

4. Dados analíticos requeridos

4.1. Determinação de Carbono Orgânico (Corg) %m/m

4.2. Relações elementares H/C e O/C

4.3. pH, condutividade

4.4. Densidade aparente e granulometria

4.5. PAHs (perfil e somatório), metais pesados (As, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, Zn)

4.6. Conteúdo de umidade e voláteis

4.7. Superfície específica (BET) — se requerida

5. Metodologias analíticas, laboratórios (acreditação ISO 17025) e data das análises

6. Critérios de aceitação (limites, conformidade)

7. Resultados e interpretação

- Campos preenchíveis sugeridos

Lote ID, Data produção, Temperatura média (°C), Tempo de residência (min), Rendimento (%), Corg (%), H/C, O/C, PAHs (mg/kg), Metais (mg/kg), Laboratório, Número de relatório, Observações.

- Anexos esperados

- Relatórios laboratoriais completos (com incertezas e métodos) — ISO 17025

- Fotografias do produto e do processo

- Amostras de COC (Chain of Custody)

- Observações práticas para auditoria

- Amostras de referência e cadeia de custódia (COC) devem ser apresentadas.

- Certificados de acreditação do laboratório e notas de ensaio legíveis são obrigatórios.

- Critérios de H/C ou O/C usados para modelagem de permanência devem estar explicitados.

3) Batch Production & Traceability Log (Registro de Produção por Lote e Rastreabilidade)

- Título

Log de Produção e Rastreabilidade — Unidade [ID] — Lote [ID] — Data

- Objetivo

Assegurar rastreabilidade do feedstock até o produto final e documentar parâmetros operacionais por lote.

- Quando usar

Registro contínuo por lote; agregação mensal/ anual para MRV.

- Estrutura detalhada

1. Identificação do lote e resumo

2. Feedstock

2.1. Origem (fornecedor/parcel), tipo (galhos, cascas, tops), umidade medida

2.2. Documento de transporte (nota fiscal / romaneio)

3. Processamento por lote

3.1. Data/hora início e fim

3.2. Volume/massa de entrada (kg)

3.3. Parâmetros de pirólise (temperatura perfil, tempo)

3.4. Massa de saída (biochar seco) e rendimento

3.5. Observações operacionais e desvios

4. Identificadores de rastreabilidade (ID do lote atribuído; códigos QR/labels)

5. Destino do lote (estoque, venda, aplicação) — notas fiscais / comprovantes de entrega

6. Registo de responsável (operador, supervisor), assinaturas e verificações

- Campos preenchíveis sugeridos

Lote ID, Unidade, Operador (nome/ID), Supervisor (nome/ID), Data/hora início, Data/hora fim, Massa entrada (kg), Umidade (%), Temperatura média (°C), Massa saída (kg), Rendimento (%), Destino, Número de NF.

- Anexos esperados

- Tickets de pesagem

- Fotos do lote (entrada/saída)

- Notas fiscais / docs de transferência

- Etiquetas de lote / impressão de QR

- Observações práticas para auditoria

- Auditor deve poder traçar uma amostra do campo até a aplicação final por meio de documentos e registros digitais/filhos.

- Consistência entre pesagens (balança certificada) e notas fiscais; apresentar registros de calibração de balanças.

4) Sampling Plan (Plano de Amostragem)

- Título

Plano de Amostragem — Biochar / Solo — [Projeto] — Versão/Data

- Objetivo

Definir métodos de amostragem (frequência, técnica, número de subamostras), preservação, transporte e cadeia de custódia para análises de biochar e solo.

- Quando usar

Para cada campanha de monitoramento analítico (biochar, solo, emissões, efluentes).

- Estrutura detalhada

1. Objetivo da amostragem (ex.: caracterização, QA/QC, verificação)

2. Parâmetros a amostrar e exigência de frequência (ex.: analítica por lote, a cada 10º lote, anual)

3. Estratégia amostral

3.1. Tipo de amostragem (composite, incremental, pontual)

3.2. Número mínimo de subamostras (ex.: ≥3 subamostras para composite conforme protocolo)

3.3. Localização e método (homogeneização, profundidade no caso de solo)

4. Procedimentos de coleta, preservação e transporte

4.1. Recipientes, frio/temperatura, tempo máximo até análise

4.2. Etiquetagem e COC (cadeia de custódia)

5. Lab selection and sample splitting (metade para reanálise independente)

6. Documentação e formulários (Ficha de amostragem, COC, checklist)

- Campos preenchíveis sugeridos

Campanha ID, Data/hora, Coordenadas GPS, Tipo amostra, Nº subamostras, Método de amostragem, Pessoa responsável, Laboratório destino, Nº COC, Condições de transporte.

- Anexos esperados

- Fichas de amostragem preenchidas

- Fotos georreferenciadas

- COC assinadas

- Procedimentos operacionais (SOP) aplicados no campo

- Observações práticas para auditoria

- Auditor deve encontrar correspondência entre amostras no campo, COC e relatórios de laboratório.

- Amostras de controle (blanks, duplicatas) e resultados devem acompanhar campanha para demonstrar QA/QC.

5) Baseline Soil Report (Relatório de Solo de Linha de Base)

- Título

Relatório de Linha de Base de Solo — Área [ID] — Data

- Objetivo

Documentar condições iniciais do solo (físico, químico, biológico) antes da aplicação de biochar, para avaliação de impactos e cálculo de co‑benefícios.

- Quando usar

Antes da aplicação inicial de biochar e sempre que existir mudança de área ou metodologia.

- Estrutura detalhada

1. Dados gerais (local, coordenadas, uso do solo, histórico de manejo)

2. Metodologia de amostragem (profundidade, número de pontos, período)

3. Resultados analíticos

3.1. Texto e tabelas: pH, C orgânico total, N total, P, K, textura, matéria orgânica, capacidade de troca catiônica, densidade aparente

3.2. Micronutrientes e metais (As, Cd, Pb, etc.)

3.3. Propriedades hidráulicas (porosidade, retenção de água) — se disponíveis

4. Interpretação agronômica e ambientais (impactos potenciais)

5. Recomendações e plano de monitoramento pós-aplicação

- Campos preenchíveis sugeridos

Local/Parcela, Coordenadas, Profundidade amostrada, Data coleta, Número amostras, Laboratório, Resultados por parâmetro, Observações.

- Anexos esperados

- Mapas de amostragem e GPS

- Relatórios laboratoriais (ISO 17025)

- Histórico de manejo e imagens aéreas (se aplicável)

- Observações práticas para auditoria

- Auditor deverá verificar metodologia consistente com o MRV e com suposições de modelagem (ex.: profundidade de incorporação usada em cálculos de permanência).

- Mostrar amostras e COC; apresentar comparação antes/depois em casos de auditorias posteriores.

6) Laboratory Accreditation Pack (Pacote de Acreditação Laboratorial)

- Título

Pacote de Acreditação — Laboratório [Nome] — Escopo de Ensaios para Biochar e Solo

- Objetivo

Reunir evidências de competência técnica e de cumprimento de requisitos (ISO 17025) para análises usadas no MRV.

- Quando usar

Ao selecionar laboratórios e durante auditorias/verificações.

- Estrutura detalhada

1. Identificação do laboratório (nome, endereço, responsável técnico)

2. Acreditações e escopo (cópia do certificado ISO 17025, escopo detalhado)

3. Métodos validados (lista de métodos com códigos, limites de detecção/quantificação)

4. QA/QC do laboratório (blanks, replicatas, padrão de referência, incertezas)

5. Processos de recebimento e manuseio de amostras (COC)

6. Relatórios de proficiency tests / interlaboratorial

7. Política de subcontratação (se aplica)

- Campos preenchíveis sugeridos

Nome laboratório, Nº acreditação, Escopo (lista de ensaios), Contacto técnico, Data validade, Observações.

- Anexos esperados

- Certificado ISO 17025/escopo atualizado

- Relatórios de ensaio e anexos técnicos

- Resultados de ensaios de proficiência

- Procedimentos de amostragem e preservação do laboratório

- Observações práticas para auditoria

- Auditor exigirá certificação válida e escopo cobrindo os parâmetros MRV (ex.: PAHs, metais, Corg).

- Exigir relatórios completos (raw data, cromatogramas quando aplicável) para verificações amostrais.

7) Environmental & Social Assessment / ERA (Avaliação Ambiental e Social)

- Título

ERA — Avaliação Ambiental e Social — Projeto [Nome] — Versão/Data

- Objetivo

Identificar riscos e impactos ambientais e sociais relevantes à operação do projeto e descrever medidas de mitigação, monitoramento e conformidade legal.

- Quando usar

Em fase de concepção, submissão para registro/financiamento e atualização periódica (anual ou quando mudanças ocorrem).

- Estrutura detalhada

1. Contexto do projeto e escopo da ERA

2. Legislação e licenças requeridas (lista e status: IBAMA/SISNAMA, licenciamentos estaduais/municipais) — evidências

3. Identificação de riscos ambientais (emissões atmosféricas, água, solo, PAHs/metais)

4. Identificação de riscos sociais (terras, trabalho, saúde e segurança, comunidades)

5. Avaliação de impacto (magnitude, probabilidade, mitigação)

6. Plano de gerenciamento ambiental e social (ESMS)—medidas, responsáveis, cronograma

7. Plano de consulta comunitária e gestão de reclamações

8. Monitoramento e indicadores de desempenho

- Campos preenchíveis sugeridos

Impacto identificado, Severidade, Probabilidade, Medida mitigadora, Prazos, Responsável, Indicador, Evidência.

- Anexos esperados

- Licenças e comprovantes de consulta pública

- Estudos técnicos (emissões stack, ensaios de solo quanto a PAHs/metais)

- Plano de saúde e segurança ocupacional

- Observações práticas para auditoria

- Auditor verificará conformidade com licenças e evidências de consultas públicas.

- Resultados de análises ambientais (PAHs/metais) devem estar dentro dos limites técnicos e legais; apresentar planos de ação para qualquer não conformidade.

8) Ownership & Supply Agreements (Acordos de Propriedade e Fornecimento)

- Título

Acordos Legais — Propriedade de Remoções e Cadeia de Fornecimento — [Projeto]

- Objetivo

Fornecer evidência legal de titularidade dos direitos sobre as remoções de carbono e de contratos que garantam rastreabilidade e não dupla contagem.

- Quando usar

Submissão inicial de PDD/registro, auditoria legal e comercialização de créditos.

- Estrutura detalhada

1. Sumário executivo de propriedade

2. Documentos de propriedade (contratos, cessões, procurações)

3. Contratos de fornecimento de biomassa (escopo, exclusividade, volumes, documentação fiscal)

4. Contratos com operadores/terceirizados (cláusulas de rastreabilidade e pagamento por qualidade)

5. Mecanismos de prevenção de dupla contagem (registros, sistemas)

6. Direitos sobre créditos e termos de comercialização

- Campos preenchíveis sugeridos

Parte A, Parte B, Tipo de acordo, Vigência, Volume anual acordado, Cláusulas relevantes (ex.: titularidade de créditos), Assinaturas.

- Anexos esperados

- Contratos assinados (feedstock, propriedades), procurações

- Registros fiscais e notas fiscais de compra/transferência

- Declarações de não concorrência / exclusividade quando aplicável

- Observações práticas para auditoria

- Auditor verificará coerência entre volumes declarados no MRV e volumes contratados/faturados.

- Contratos devem incluir cláusula explícita de cessão/exclusividade dos direitos sobre remoções (A.2 do PDD / requisitos de propriedade)

9) LCA / ICV Report (Relatório de Avaliação do Ciclo de Vida / Inventário do Ciclo de Vida)

- Título

Relatório ACV/ICV — Produção de Biochar — Unidade/Projeto — Data

- Objetivo

Documentar inventário de entradas/saídas do sistema produto e avaliar impactos ambientais (ex.: GWP) seguindo ISO 14040/14044 e método de AICV (ex.: IPCC 2021).

- Quando usar

Para submissão técnica, análise de impacto e apoio a quantificação de remoções/demonstração de adicionais/co‑benefícios. Deve ser revisado periodicamente.

- Estrutura detalhada

1. Informações gerais (contratante, consultora, equipe técnica)

2. Objetivo e escopo

2.1. Unidade funcional (ex.: 1 t biochar embalada)

2.2. Limites do sistema (cradle-to-gate, cradle-to-grave)

3. Inventário do Ciclo de Vida (ICV) — tabelas por processo

3.1. Coleta e trituração

3.2. Transporte

3.3. Pirólise e pós‑processamento

3.4. Embalagem e aplicação no solo

4. Avaliação de Impacto (AICV) — método, software e bases de dados (ex.: OpenLCA + Ecoinvent)

5. Resultados e análise de sensibilidade

6. Interpretação e limitações

7. Conclusões e recomendações

- Campos preenchíveis sugeridos

Unidade funcional, Período de coleta, Fontes primárias/ secundárias, Bases de dados e versões, Assunções, Fatores de conversão, Resultados por categoria (kg CO2e / unidade).

- Anexos esperados

- Planilhas de inventário (dados brutos)

- Modelagem LCA (arquivo OpenLCA ou similar)

- Evidências de qualidade dos dados e justificativas de alocação/corte

- Relatórios de sensibilidade e incerteza

- Observações práticas para auditoria

- Auditor pedirá os arquivos do modelo (entrada/saída) e as fontes dos fatores bibliográficos.

- Todas as premissas críticas (por ex., Corg adotado, rendimento, perdas) devem estar documentadas e justificadas.

10) SOPs operacionais e QA/QC manuals (Procedimentos Operacionais Padrão e Manuais de Garantia da Qualidade)

- Título

SOPs Operacionais & Manual QA/QC — Unidade [ID] — Versão/Data

- Objetivo

Padronizar atividades operacionais, manutenção, amostragem, análises e controlar qualidade dos dados para MRV e conformidade regulatória.

- Quando usar

Documentos de referência para treinamento, auditoria interna e verificação externa; atualizados sempre que houver mudança operacional.

- Estrutura detalhada

1. Introdução e âmbito

2. Organização e responsabilidades

2.1. Organograma operacional

2.2. Separação de funções MRV (operador vs. supervisor vs. analista)

3. SOPs de produção

3.1. Preparação do feedstock

3.2. Operação de forno/reator (parâmetros críticos)

3.3. Procedimentos de emergência e segurança

4. SOPs de medição e registro

4.1. Pesagem (procedimentos de tara/checagem)

4.2. Registro de temperatura e tempo (formato, backup)

4.3. Gestão de logs e uploads dMRV

5. QA/QC — controles de qualidade e verificação

5.1. Planos de calibração (instrumentos, frequência)

5.2. Procedimentos de controle interno (blanks, duplicatas, padrões)

5.3. Gestão de não conformidades e ações corretivas

6. Treinamento e competência

6.1. Requisitos mínimos, registos de treinamento

7. Registo e retenção de dados (períodos)

- Campos preenchíveis sugeridos

SOP ID, Título, Versão, Responsável procedural, Processo coberto, Frequência, Registros gerados, Lista de equipamentos, Treinamento necessário.

- Anexos esperados

- Formulários padronizados (checklists, logbooks)

- Planos de calibração e certificados

- Registos de treinamento e competência

- Observações práticas para auditoria

- Auditor irá revisar evidências de implementação (registros de treinamento, logs preenchidos, certificados de calibração).

- Demonstrar separação entre coleta de dados e entrada/revisão final no sistema para reduzir risco de manipulação.

Observações finais e referências dos documentos base

- Recomendações práticas: alinhar os formatos dos templates ao dMRV e às exigências do registro/standard escolhido; manter toda evidência digital com timestamps e backups; reter dados brutos por, no mínimo, os prazos exigidos pelo protocolo/registro.

- Fontes-chave consultadas na preparação destes templates:

- Protocolo Biochar Production and Storage (Isometric) — requisitos de monitoramento e qualidade do biochar.

- Módulo Biochar Production in Distributed and Small Scale Projects — definições de lote, amostragem e responsabilidades operacionais.

- Project Design Document (PDD) — exemplos de estrutura de PDD, propriedade, e ERA do projeto.

- Estudo ACV / ICV (Astra Carbon) — estrutura de relatório ACV e pressupostos metodológicos (ISO 14040/14044, OpenLCA, Ecoinvent).

Se quiser, eu:

- gero os modelos em formato Word/Excel preenchível (formulários com campos editáveis e tabelas) e

- adapto as seções para um protocolo/registo específico (Isometric, Puro.Earth, Verra) com checagens de conformidade direta.

Deseja que eu gere os ficheiros editáveis (Word/Excel/PDF preenchível) com base nesses templates?